中国中医科学院广安门医院南区

污水处理应急预案

一、污水站概况

中国中医科学院广安门医院南区污水处理站主要处理医院的医疗废水，日处理废水400吨。污水处理站主要负责污水处理设备操作和污水处理站运营。

主要控制项目:医疗废水PH值调节、COD、氨氮、余氯、粪大肠杆菌、悬浮物去除、活性污泥生长条件控制等。

二、污水处理事故可能原因:

1.标准排放口水质超标

2.污水水质、水量超过设计标准

3.大面积，长时间停电

4.污水站运行时工作人员安全

三、事故应急的职责和分工

（一）指挥组职责

1.组织制定污水站安全操作规章制度。

2.污水站安全操作的有效实施。

3.安全检查，及时消除安全事故隐患。

4.制定并实施安全应急预案。

5.现场急救的指挥工作。

6.及时汇报污水水质、水量情况。

（二）应急组职责

负责设备抢修，现场运行的工艺设备运行防止污染事件扩大。

四、应急处理原则

1.及时控制进入污水处理站的污染物总量。

2.加强运行控制，保证污水处理站运行正常。

3．加强设备运行维护。

4．防止污染事件扩大。

5．加强污水区域清洁干净。

6．总结污水处理站运行经验。

五、事故预防与预警

1．事故预防措施

a．操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

b．合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。

c．加强设备管理，认真做好管理，管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

2．事故应急措施及注意事项

紧急事故的处理程序：

(1)当班人员发现后应立即向领导汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导的联系。

(2)领导接到报告后，看事故的严重情况，必要时向环保部门汇报。

(3)当班人员排查造成事故原因：

①发现进水量超出设计标准

a．立即向领导汇报，减少进水量，尽量减少生产用水，做到清洁生产。

b．立即对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析。根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。把多余污水打入事故水池，待污水处理站进水较少时，把事故水池打入污水处理站进行处理。

②突发暴雨

a．根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通，厂内做到雨污分流。

b．应将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。

c．观察调节池的水位并向领导汇报。

d．巡视，要注意防滑。

③突然停电

a将现场设备退出运行状态。

b如长时间不来电(超1小时)，则通知动力部门送电。

c.来电后，按操作规程及时开启设备,恢复运行。

d.及时关闭各种阀门，防止污水因重力倒流，出现污染事件。

④污水处理站操作、运行人员安全

a.操作、运行人员严格按照操作规程操作，严禁违章操作。

b.酸液溅到皮服、眼睛上，立即用清水冲洗。情况严重时立即送往医院治疗。

C.若到池底清渣，打捞设备时，必须要两人，一人在池顶负责安全，一人操作

d.严禁在污水处理站内私拉乱接用电，必须用电时，由专业电工进行操作。

⑤危险物品管理

a.危险物品设专人管理，管理人员按相关危险物管理规定进行管理。

b.操作、管理人员严格按照危险物管理规定进行管理、操作，严禁违章操作。

c.若危险物溅到皮肤、眼睛上，立即用清水冲洗。情况严重时立即送往医院治疗。

d.出现危险物泄漏等情祝时，立即上报医院负责人，负责人上报相关部门。立即堵住泄漏点防止污染事件扩大。立即采取相关办法，治理污染物。

e.定期对危险设备进行维护、更换。

六、相关应急电话:

总务处：60283681  15601353139

公司环保应急：010-56865376        火警：119

医疗救护：120                     匪警：110

七、预案培训和演练

定期组织对员工的培训，通过培训员工熟悉各种应急请况下的处理措施，定期做应急处置技术演练。

附件：广安门医院南区污水处理应急领导小组

2017.6.28

附件：

广安门医院南区污水处理应急领导小组

组  长：胡元会   执行院长

吴雪梅   党总支书记

副组长：张  彬   副院长   党总支宣委

王如然   副院长   党总支组委

吴华丽   副院长

朱文增   副院长

成  员: 总务处   王起隆处长

谷文忠   总务处科员

北京绿邦环保工程有限公司

下设办公室

主    任：张  彬   副院长

成    员：总务处   王起隆处长

谷文忠   总务处科员

北京绿邦环保工程有限公司